Операционный анализ процесса паллетирования картофеля в среде Capella

Объект анализа — ручной процесс паллетирования мешков с картофелем в сортировочно-упаковочном цехе агропредприятия (состояние AS-IS), который планируется автоматизировать с помощью робота-манипулятора. Модели выполнены на уровне операционного анализа метода ARCADIA в среде Capella 7.0: проект «PotatoPalletizing», слой Operational Analysis.

1. Описание автоматизируемого процесса по ГОСТ Р 57098-2016 (ISO/IEC TR 24774:2010)

Процесс описан элементами, которые задаёт стандарт: название, цель, выходные результаты, действия и задачи, информационные объекты (разд. 3). Форма описания повторяет пример из приложения А стандарта. Входы и выходы процесса приведены отдельно, так как стандарт через результаты описывает только достижения процесса, а для модели нужны конкретные объекты, которыми процесс обменивается со смежными процессами.

1.1 Название

«Паллетирование мешков с картофелем».

1.2 Цель

Целью процесса паллетирования мешков с картофелем является формирование из мешков устойчивых грузовых единиц на поддонах, пригодных для хранения на складе готовой продукции и отгрузки покупателю без переукладки.

1.3 Результаты (выходные результаты)

В результате успешной реализации процесса паллетирования:

а) мешки уложены на поддон по схеме укладки, заданной для заказа;

б) паллета соответствует установленным ограничениям по массе, высоте и свесу мешков;

в) паллета стабилизирована для перемещения и транспортировки;

г) паллета промаркирована;

д) сведения о паллете зарегистрированы в учёте выпуска продукции;

е) паллета передана на склад готовой продукции.

1.4 Входы процесса

Таблица 1 — Входы процесса паллетирования

| Вход | Вид (по табл. 1 ГОСТ Р 57098) | Источник (смежный процесс, исполнитель) |
| --- | --- | --- |
| Мешки с картофелем 25 кг (верхняя граница диапазона РМ-10 [8]) | Материальный поток | Сортировка и фасовка (оператор линии фасовки) |
| Порожние поддоны 1200x800 / 1200x1000 мм | Материальный поток | Снабжение поддонами и упаковкой (поставщик) |
| Стрейч-плёнка и этикетки | Материальный поток | Снабжение поддонами и упаковкой (поставщик) |
| Сменное задание | Запрос | Планирование и учёт (диспетчер) |
| Схема укладки | Спецификация | Подготовка производства (мастер цеха) |
| Нормы подъёма тяжестей, инструктаж | Процедура | Охрана труда (специалист по охране труда) |

1.5 Выходы процесса

Таблица 2 — Выходы процесса паллетирования

| Выход | Вид (по табл. 1 ГОСТ Р 57098) | Получатель |
| --- | --- | --- |
| Паллета с продукцией (40 мешков, до 1000 кг) | Продукт | Складирование готовой продукции (кладовщик) |
| Этикетка паллеты | Запись | Складирование и отгрузка |
| Сведения о паллете (число мешков, масса) | Запись | Учёт выпуска продукции (диспетчер) |
| Требование переукладки | Запрос | Внутри процесса: укладчику |
| Отчёт о выработке за смену | Отчёт | Руководство, служба охраны труда |

1.6 Действия и задачи (операции процесса)

Относительно процесса паллетирования выполняйте следующие действия и задачи в соответствии с применяемыми на предприятии нормами и инструкциями:

а) Подготовка к паллетированию. Это действие состоит из следующих задач:

1) получайте сменное задание и определяйте схему укладки для заказа (тип поддона, число мешков в ряду, число рядов);

2) выдавайте укладчикам задание на смену и схему укладки;

3) устанавливайте порожний поддон на место укладки и проверяйте его исправность;

4) проверяйте наличие стрейч-плёнки и этикеток на рабочем месте.

б) Укладка мешков. Это действие состоит из следующих задач:

1) принимайте мешки, поступающие с линии фасовки;

2) укладывайте мешки на поддон по схеме, ряд за рядом, с перевязкой рядов;

3) контролируйте число уложенных мешков и отсутствие свеса за край поддона.

в) Контроль и оформление паллеты. Это действие состоит из следующих задач:

1) проверяйте паллету на соответствие схеме укладки, массе, высоте и допустимому свесу;

2) при несоответствии требуйте переукладки паллеты;

3) обматывайте принятую паллету стрейч-плёнкой;

4) маркируйте паллету этикеткой с данными о продукции;

5) передавайте сведения о паллете в учёт выпуска продукции.

г) Передача паллеты на склад. Это действие состоит из следующих задач:

1) перемещайте паллету погрузчиком на склад готовой продукции;

2) освобождайте место укладки для следующего поддона.

Примечание — Порядок перечисления действий не задаёт обязательную последовательность выполнения (п. 3.5 стандарта). Соответствие действий операциям модели Capella приведено в таблице 3.

Таблица 3 — Операции процесса в модели Capella

| Действие по ГОСТ Р 57098 | Операция (Operational Activity) | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Подготовка к паллетированию | Выдать задание и схему укладки | Мастер цеха |
|  | Подготовить поддон на месте укладки | Укладчик |
| Укладка мешков | Уложить мешки на поддон по схеме | Укладчик |
| Контроль и оформление паллеты | Проверить сформированную паллету | Мастер цеха |
|  | Обмотать паллету плёнкой и промаркировать | Укладчик |
| Передача паллеты на склад | Переместить паллету на склад готовой продукции | Водитель погрузчика |

Типовой состав смены на участке: мастер цеха, укладчики (3 человека по нормативу), водитель погрузчика. Паллета: 40 мешков по 25 кг (до 1000 кг), высота до 1800 мм, свес мешков не более 30 мм, поддоны 1200×800 или 1200×1000 мм по ГОСТ 33757-2016 [6].

1.7 Представление процесса с точки зрения показателей (по образцу приложения В)

Цель. Цель представления процесса паллетирования с точки зрения показателей результативности состоит в обеспечении объективных данных о производительности, трудоёмкости и физической нагрузке, по которым сравниваются ручной процесс и процесс с роботом-манипулятором.

Выходы:

а) выбраны измеримые показатели процесса К1–К3;

б) установлены базовые значения показателей ручного процесса (AS-IS) по нормативным источникам;

в) определены целевые значения показателей для процесса с роботом-манипулятором (TO-BE);

г) показатели связаны с элементами модели Capella: сценарием OES, операцией «Уложить мешки на поддон по схеме» и ограничениями (Constraints).

Представление реализуется действиями «Укладка мешков» и «Контроль и оформление паллеты» процесса паллетирования, а также процессом учёта выпуска продукции, который собирает фактические данные о выработке. Значения показателей приведены в разделе 5.

2. Организационная структура предприятия (OEBD)

Диаграмма декомпозиции операционных сущностей (Operational Entity Breakdown) показывает структуру агропредприятия: подразделения — операционные сущности (Operational Entity), работники — операционные акторы (Operational Actor). Снизу показаны внешние сущности, с которыми взаимодействует предприятие.

Рисунок 1 — [OEBD] Организационная структура агропредприятия

Таблица 4 — Подразделения и роли

| Подразделение (Entity) | Роли (Actors) | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Руководство предприятия | Директор | Директор и управленческий аппарат. |
| Овощехранилище | Оператор хранилища | Хранение картофеля до товарной доработки. |
| Сортировочно-упаковочный цех | Мастер цеха, Оператор линии фасовки, Укладчик, Водитель погрузчика | Сортировка, фасовка картофеля в сетчатые мешки 25 кг и паллетирование. |
| Склад готовой продукции | Кладовщик | Хранение паллет и комплектование отгрузок. |
| Служба учёта и планирования | Диспетчер | Планирование отгрузок и учёт выпуска продукции. |
| Служба охраны труда | Специалист по охране труда | Контроль условий труда и соблюдения норм охраны труда. |
| Служба главного механика | Механик | Техническое обслуживание и ремонт оборудования цеха. |

Внешние сущности: покупатель (торговые сети и оптовые базы), поставщик поддонов и упаковки, государственная инспекция труда.

3. Назначение предприятия и смежные процессы

Назначение агропредприятия — обеспечивать торговые сети и оптовые базы продовольственным картофелем. На диаграмме операционных способностей (Operational Capabilities Blank) назначение показано способностью верхнего уровня, которая включает (связь «include») четыре способности предприятия. Автоматизируемый процесс паллетирования реализует способность «Формировать паллеты с продукцией»; её описание в модели содержит цель и результаты процесса из раздела 1.

Рисунок 2 — [OCB] Назначение агропредприятия

Процессы, смежные с паллетированием, и их связь с ним приведены в таблице 5. Верхняя часть таблицы — основная цепочка создания ценности (хранение → сортировка и фасовка → паллетирование → складирование → отгрузка), нижняя — обеспечивающие процессы.

Таблица 5 — Смежные процессы

| Смежный процесс | Исполнитель | Связь с процессом паллетирования |
| --- | --- | --- |
| Хранение картофеля | Овощехранилище, оператор хранилища | Предшествует фасовке; с паллетированием напрямую не взаимодействует |
| Сортировка и фасовка | Цех, оператор линии фасовки | Передаёт «мешок с картофелем» |
| Складирование готовой продукции | Склад ГП, кладовщик | Получает «паллета с продукцией» |
| Отгрузка покупателю | Кладовщик, покупатель | Отгружает сформированные паллеты («партия продукции») |
| Планирование отгрузок и учёт выпуска | Служба учёта и планирования, диспетчер | Передаёт «сменное задание», получает «сведения о паллете» |
| Снабжение поддонами и упаковкой | Поставщик поддонов и упаковки | Передаёт «порожние поддоны», «стрейч-плёнка и этикетки» |
| Охрана труда | Служба охраны труда, специалист | Передаёт «нормы подъёма тяжестей, инструктаж» |
| Техническое обслуживание | Служба главного механика, механик | В AS-IS с паллетированием не связан; в TO-BE будет обслуживать робот-манипулятор |

4. Взаимодействие операций процесса между собой и со смежными процессами (OAB, OES)

На диаграмме операционной архитектуры (Operational Architecture Blank) операции (Operational Activity) распределены по исполнителям, а стрелки — операционные взаимодействия (Interaction), то есть передаваемые объекты. Операции автоматизируемого процесса выполняют мастер цеха, укладчик и водитель погрузчика в сортировочно-упаковочном цехе; остальные операции относятся к смежным процессам.

Рисунок 3 — [OAB] Паллетирование мешков с картофелем (AS-IS)

Таблица 6 — Операционные взаимодействия

| № | Взаимодействие | От операции (исполнитель) | К операции (исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | сменное задание | Сформировать план отгрузки и сменное задание (Диспетчер) | Выдать задание и схему укладки (Мастер цеха) |
| 2 | задание на смену | Выдать задание и схему укладки (Мастер цеха) | Подготовить поддон на месте укладки (Укладчик) |
| 3 | схема укладки | Выдать задание и схему укладки (Мастер цеха) | Уложить мешки на поддон по схеме (Укладчик) |
| 4 | порожние поддоны | Поставлять поддоны и упаковочные материалы (Поставщик поддонов и упаковки) | Подготовить поддон на месте укладки (Укладчик) |
| 5 | подготовленный поддон | Подготовить поддон на месте укладки (Укладчик) | Уложить мешки на поддон по схеме (Укладчик) |
| 6 | мешок с картофелем | Фасовать картофель в мешки (Оператор линии фасовки) | Уложить мешки на поддон по схеме (Укладчик) |
| 7 | сформированная паллета | Уложить мешки на поддон по схеме (Укладчик) | Проверить сформированную паллету (Мастер цеха) |
| 8 | требование переукладки | Проверить сформированную паллету (Мастер цеха) | Уложить мешки на поддон по схеме (Укладчик) |
| 9 | принятая паллета | Проверить сформированную паллету (Мастер цеха) | Обмотать паллету плёнкой и промаркировать (Укладчик) |
| 10 | стрейч-плёнка и этикетки | Поставлять поддоны и упаковочные материалы (Поставщик поддонов и упаковки) | Обмотать паллету плёнкой и промаркировать (Укладчик) |
| 11 | маркированная паллета | Обмотать паллету плёнкой и промаркировать (Укладчик) | Переместить паллету на склад готовой продукции (Водитель погрузчика) |
| 12 | паллета с продукцией | Переместить паллету на склад готовой продукции (Водитель погрузчика) | Принять паллету на хранение (Кладовщик) |
| 13 | сведения о паллете | Проверить сформированную паллету (Мастер цеха) | Учесть выпуск продукции (Диспетчер) |
| 14 | продукция на складе | Принять паллету на хранение (Кладовщик) | Отгрузить продукцию покупателю (Кладовщик) |
| 15 | партия продукции | Отгрузить продукцию покупателю (Кладовщик) | Принять продукцию (Покупатель) |
| 16 | нормы подъёма тяжестей, инструктаж | Контролировать соблюдение норм охраны труда (Специалист по охране труда) | Уложить мешки на поддон по схеме (Укладчик) |

Внутри процесса операции связаны так: задание и схема укладки → подготовка поддона → укладка мешков → проверка паллеты (при несоответствии — требование переукладки) → обмотка и маркировка → перемещение на склад. С внешними процессами паллетирование связано через мешки с линии фасовки, поддоны и материалы от поставщика, сменное задание и учёт у диспетчера, нормы охраны труда и приёмку паллеты кладовщиком.

Сценарий взаимодействия сущностей (Operational Entity Scenario) показывает ту же работу во времени для способности «Формировать паллеты с продукцией»: на линиях жизни исполнителей размещены их операции, между линиями — сообщения, соответствующие взаимодействиям OAB. Укладка повторяется для каждого мешка (40 мешков на паллету).

Рисунок 4 — [OES] Формирование паллеты вручную (AS-IS)

5. Показатели процесса, улучшаемые роботом-манипулятором

Показатели отображены в модели двумя способами. Первый — ограничения длительности (Constraint Duration) на OES: цикл укладки одного мешка и время формирования паллеты. Второй — ограничения (Constraint) К1–К3, которые принадлежат сценарию, привязаны к операции «Уложить мешки на поддон по схеме» и выведены на диаграмму OES.

Таблица 7 — Показатели К1–К3

| Показатель | AS-IS (ручной процесс) | Источник | Цель TO-BE | В модели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К1. Производительность участка, мешков/ч | 117–140 мешков/ч на укладчика; на 500 мешков/ч нужно 4–5 укладчиков | Пост. Минтруда РФ №76, табл. 83 (0,285 чел.-ч/т) | не менее 500 мешков/ч (Характеристики РМ-10) | Constraint К1; длительность «26–31 с на 1 мешок» |
| К2. Трудоёмкость, чел.-ч/т | 0,285 по нормативу; 0,4 по данным производителя (4 грузчика на 10 т/ч) | Пост. №76; «Агро Прогресс», ПАЛ-10 | не более 0,08 (1 оператор на 12,5 т/ч) | Constraint К2; длительность «17–21 мин на паллету» |
| К3. Физическая нагрузка на укладчика, кг/ч | 2 500–3 500 кг/ч; мешок 25–30 кг чаще 2 раз в час — класс 3.2 | Приказ Минтруда №33н, прил. 20 | не более 870 кг/ч, класс не выше 2 | Constraint К3 |

Длительности на OES получены из норматива: 3600 с / 140 мешков/ч ≈ 26 с и 3600 с / 117 мешков/ч ≈ 31 с на мешок; паллета из 40 мешков — 40 × (26–31) с ≈ 17–21 мин для одного укладчика. Целевое значение К2 рассчитано для потока 500 мешков/ч × 25 кг = 12,5 т/ч при одном операторе: 1 / 12,5 ≈ 0,08 чел.-ч/т.

Источники

- ГОСТ Р 57098-2016 (ISO/IEC TR 24774:2010). Системная и программная инженерия. Управление жизненным циклом. Руководство для описания процесса.

- Королев А.С. Операционный анализ систем с применением инструментов модельно-ориентированной системной инженерии: учебно-методическое пособие. — М.: РТУ МИРЭА, 2026.

- Постановление Минтруда РФ от 17.10.2000 № 76 «Об утверждении Межотраслевых норм времени на погрузку, разгрузку вагонов, автотранспорта и складские работы».

- Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда…», приложение 20.

- Приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

- ГОСТ 33757-2016. Поддоны плоские деревянные. Технические условия.

- ООО «Агро Прогресс». Робот-паллетоукладчик ПАЛ-10: характеристики.

- Робот-манипулятор РМ-10: описание и характеристики.